#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <TFT_eSPI.h>

// ================== WiFi 配置 ==================

//这里是你的热点

const char* ssid = "Redmi Note 12 5G";

const char* password = "1145141919";

// ================== MQTT 配置 ==================

const char* mqtt_server = "192.168.219.205";

const int mqtt_port = 1883;

const char* mqtt_user = "";

const char* mqtt_password = "";

const char* client_id = "esp8266-snake";

// ================== 主题配置 ==================

const char* topic_sub = "esp8266/recv"; // 接收方向指令

const char* topic_pub = "esp8266/send"; // 发送状态

// ================== 全局对象 ==================

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

#define BL_PIN 5 // 背光引脚

// ================== 贪吃蛇游戏参数 ==================

#define GRID_SIZE 20

#define CELL_SIZE (tft.width() / GRID_SIZE)

struct {

int x[GRID_SIZE * GRID_SIZE];

int y[GRID_SIZE * GRID_SIZE];

int len;

int dir; // 0=上, 1=右, 2=下, 3=左

int targetDir; // 目标方向（避免直接反向）

} snake;

struct {

int x;

int y;

} food;

bool gameOver = false;

int score = 0;

unsigned long lastMove = 0;

const int moveInterval = 200; // 移动间隔 (ms)

// MQTT 回调函数（接收方向指令）

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String msg = "";

for (int i = 0; i < length; i++) {

msg += (char)payload[i];

}

Serial.println("收到方向指令: " + msg);

if (msg == "w" && snake.dir != 2) snake.targetDir = 0; // 上

else if (msg == "d" && snake.dir != 3) snake.targetDir = 1; // 右

else if (msg == "s" && snake.dir != 0) snake.targetDir = 2; // 下

else if (msg == "a" && snake.dir != 1) snake.targetDir = 3; // 左

}

// 连接 WiFi

void setup_wifi() {

delay(10);

Serial.println();

Serial.print("连接 WiFi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi 已连接");

}

// 重连 MQTT

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("尝试连接 MQTT...");

if (client.connect(client_id, mqtt_user, mqtt_password)) {

Serial.println("已连接");

client.subscribe(topic_sub);

Serial.print("已订阅主题: ");

Serial.println(topic_sub);

} else {

Serial.print("连接失败, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(" 1秒后重试");

delay(1000);

}

}

}

// 生成食物

void genFood() {

randomSeed(millis());

while (true) {

food.x = random(GRID_SIZE);

food.y = random(GRID_SIZE);

bool onSnake = false;

for (int i = 0; i < snake.len; i++) {

if (snake.x[i] == food.x && snake.y[i] == food.y) {

onSnake = true;

break;

}

}

if (!onSnake) break;

}

}

// 初始化游戏

void setup_game() {

snake.len = 3;

snake.x[0] = GRID_SIZE / 2;

snake.y[0] = GRID_SIZE / 2;

snake.x[1] = snake.x[0] - 1;

snake.y[1] = snake.y[0];

snake.x[2] = snake.x[0] - 2;

snake.y[2] = snake.y[0];

snake.dir = 1; // 初始向右

snake.targetDir = 1;

genFood();

score = 0;

gameOver = false;

}

// 绘制游戏

void drawGame() {

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

// 网格

for (int i = 0; i <= GRID_SIZE; i++) {

tft.drawLine(0, i * CELL_SIZE, tft.width(), i * CELL_SIZE, TFT_DARKGREY);

tft.drawLine(i * CELL_SIZE, 0, i * CELL_SIZE, tft.height(), TFT_DARKGREY);

}

// 蛇

for (int i = 0; i < snake.len; i++) {

tft.fillRect(snake.x[i] * CELL_SIZE + 1,

snake.y[i] * CELL_SIZE + 1,

CELL_SIZE - 1,

CELL_SIZE - 1,

i == 0 ? TFT_RED : TFT_GREEN);

}

// 食物

tft.fillRect(food.x * CELL_SIZE + 1,

food.y * CELL_SIZE + 1,

CELL_SIZE - 1,

CELL_SIZE - 1,

TFT_YELLOW);

// 分数

tft.setTextColor(TFT_WHITE);

tft.setTextSize(2);

tft.setCursor(10, 5);

tft.print("Score: " + String(score));

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// 屏幕背光

pinMode(BL_PIN, OUTPUT);

analogWrite(BL_PIN, 255);

// 屏幕初始化

tft.init();

tft.setRotation(0); // 根据屏幕方向调整

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

tft.setTextColor(TFT_WHITE);

tft.setTextSize(2);

tft.setCursor(10, 50);

tft.print("连接中...");

// 连接 WiFi

setup_wifi();

// MQTT 服务器设置

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

client.setCallback(callback);

// 初始化游戏

setup_game();

// 启动时向服务器发送一条上线消息

if (client.connect(client_id, mqtt_user, mqtt_password)) {

client.subscribe(topic_sub);

client.publish(topic_pub, "ESP8266 贪吃蛇已上线");

}

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

if (gameOver) {

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

tft.setTextColor(TFT_RED);

tft.setTextSize(3);

tft.setCursor(20, 80);

tft.print("GAME OVER");

tft.setTextSize(2);

tft.setCursor(20, 120);

tft.print("Score: " + String(score));

delay(3000);

setup_game();

return;

}

unsigned long now = millis();

if (now - lastMove > moveInterval) {

lastMove = now;

// 更新方向

snake.dir = snake.targetDir;

// 移动蛇

for (int i = snake.len - 1; i > 0; i--) {

snake.x[i] = snake.x[i - 1];

snake.y[i] = snake.y[i - 1];

}

// 新头

if (snake.dir == 0) snake.y[0]--; // 上

if (snake.dir == 1) snake.x[0]++; // 右

if (snake.dir == 2) snake.y[0]++; // 下

if (snake.dir == 3) snake.x[0]--; // 左

// 碰撞检测

if (snake.x[0] < 0 || snake.x[0] >= GRID_SIZE ||

snake.y[0] < 0 || snake.y[0] >= GRID_SIZE) {

gameOver = true;

}

for (int i = 1; i < snake.len; i++) {

if (snake.x[0] == snake.x[i] && snake.y[0] == snake.y[i]) {

gameOver = true;

break;

}

}

// 吃食物

if (snake.x[0] == food.x && snake.y[0] == food.y) {

snake.len++;

score += 10;

genFood();

}

// 绘制

drawGame();

}

}